BQ76920 3S2P BMS保护板首板调试测试SOP（详细版）

适用对象：BQ76920 + 3S2P电池保护板首板焊接完成后的硬件调试。
测试原则：先静态检查，再限流上电，最后连接电池和负载。禁止未经检查直接连接电池组。

阶段1：PCB焊接完成后外观检查（不上电）

测试目的：
确认PCB焊接质量，提前发现错件、漏件、极性错误、连锡、虚焊等问题，避免首次上电损坏BQ76920、MOS及电池组。

测试工具：
1. 显微镜/放大镜：检查细间距IC焊点。
2. 强光灯：辅助观察焊锡反光。
3. 镊子：检查器件机械牢固性。
4. 万用表蜂鸣档：辅助检查明显短路。

测试对象：
BQ76920、Q6/Q7 MOSFET、R25检流电阻、CELL采样RC网络、XT60接口、J_TEMP接口。

测试步骤：
1. 使用显微镜检查BQ76920 Pin1方向是否与PCB封装一致。
2. 检查BQ76920 VC0~VC3、SRP/SRN、TS引脚是否存在锡桥。
3. 使用万用表蜂鸣档，分别测量相邻关键引脚：
VC0-VC1、VC1-VC2、VC2-VC3，确认不存在持续短路蜂鸣。
4. 检查Q6/Q7 MOS的G/D/S方向，与原理图网络对应。
5. 使用二极管档检测MOS D-S之间体二极管特性，确认不是双向短路。
6. 检查D1、D9、D11、D12极性标识。
7. 使用二极管档检测二极管正向压降，应约0.2~0.7V，反向显示OL。
8. 检查电容焊接方向（如有极性电容）以及是否存在焊锡桥。
9. 检查XT60、XH/WAFER接口焊接牢固。

风险：
发现异常不得上电，先返修。

阶段2：不上电静态电阻检查

测试目的：
确认电源输入、功率回路、参考地之间不存在短路。

测试工具：
万用表，电阻档/蜂鸣档。

测试步骤：
1. BAT+与BAT_MINUS之间测量阻值。
测试点：
红表笔：BAT+
黑表笔：BAT_MINUS
目的：确认动力输入无短路。

2. VBAT+与BAT_MINUS之间测量阻值。
目的：确认MOS区域、电源铜皮没有短路。

3. CELL0_P与BMS_VSS之间测量。
确认0Ω电阻连接关系。

4. 检查GND_DC与BAT_MINUS关系，确认符合设计。

异常：
接近0Ω且不是设计连接的位置，需要停止测试。

阶段3：首次限流电源上电（不接电池）

测试目的：
确认PCB电源输入、BQ76920供电部分无明显故障。

测试工具：
可调直流电源、万用表。

电源设置：
输出电压：约12V
限流：50mA~100mA

接线：
电源正极 → BAT+
电源负极 → BAT_MINUS

测试步骤：
1. 上电前关闭电源输出。
2. 再次确认限流值。
3. 开启输出，观察电源电流。
4. 测量输入电压。
5. 检查芯片、电阻、电容温升。


正常：
无瞬间大电流，芯片无异常发热。

异常：
电流快速达到限流值或芯片发热，立即关闭电源。

阶段4：BQ76920供电测试

测试目的：
确认BQ76920内部供电和外围滤波AFE供电正常。

工具：
万用表，直流电压档。

测试点：
黑表笔：BMS_VSS
红表笔：BQ76920 VREG测试点

检查：
VREG输出是否正常。

同时检查：
BQ芯片、电源电容是否发热。

异常：
无VREG输出或芯片快速升温，立即断电检查。

阶段5：连接3S2P电池组采样测试

测试目的：
确认CELL采样线路顺序、RC滤波、电池参考连接正确。

工具：
万用表直流电压档。

连接：
电池组对应连接BAT+/BAT_MINUS及CELL采样接口。

测试点：
CELL相邻节点之间测量。

预期：
CELL0-CELL1约3~4.2V
CELL1-CELL2约3~4.2V
CELL2-CELL3约3~4.2V

风险：
采样线接错可能损坏BQ76920，异常立即断开电池。

阶段6：BQ76920通信测试

测试目的：
确认AFE数字接口和寄存器读取正常。

工具：
STM32/I2C调试工具、上位机程序。

测试内容：
读取：
1. 单节电压
2. 总电压
3. 温度数据
4. 保护状态寄存器

异常：
通信失败时先检查供电和I2C上拉。

阶段7：SRP/SRN电流采样测试

测试目的：
确认R25检流电阻、电流采样RC网络工作正常。

工具：
万用表、可调负载。

连接：
电池组 → BMS → 小电流负载。

测试：
测量SRP与SRN之间差分电压。

风险：
首次测试禁止大电流。

阶段8：MOS充放电控制测试

测试目的：
确认Q6/Q7 MOS能够正确开关。

工具：
万用表、电源、负载。

测试：
1. 关闭状态检查MOS两端电压。
2. 开启状态检查导通压降。
3. 观察MOS温升。

风险：
异常发热立即断电。

阶段9：均衡功能测试

测试目的：
确认均衡电阻和均衡控制MOS工作。

工具：
万用表、温度计/红外测温仪。

步骤：
1. 开启单节均衡。
2. 测量对应均衡支路电压。
3. 检查均衡电阻温升。

风险：
均衡测试时间不宜过长。

阶段10：首板验收记录

记录项目：
□ 外观检查完成
□ 静态无短路
□ 限流上电通过
□ BQ76920供电正常
□ CELL采样正常
□ I2C通信正常
□ SRP/SRN采样正常
□ MOS控制正常
□ 均衡功能正常

完成后形成首板验证报告，用于后续PCB版本优化。