# SLAM主控PCB首板上电与功能测试SOP V1.0

适用对象：已完成SMT贴片的SLAM主控PCB（包含UM982、MTi-3直接贴片模块）。
测试原则：先检查、后上电；先电源、后通信；先低风险测试、后连接贵重外设。

## 一、测试设备清单

| 设备 | 用途 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- |
| 数字万用表 | 电阻、电压、电流测量 | 全部阶段 |
| 可调直流电源（带限流） | 首次安全供电 | 首次上电 |
| 示波器 | PPS、电源纹波、通信波形 | 同步及信号测试 |
| USB-TTL串口模块（3.3V电平） | UM982/调试串口通信 | RTK测试 |
| 电脑串口助手 | 查看NMEA和调试信息 | 通信测试 |
| 逻辑分析仪（推荐） | UART/I2C/SPI分析 | 接口测试 |
| GNSS天线 | UM982定位测试 | RTK测试 |
| STM32调试器 | 程序下载和调试 | MCU测试 |

## 二、测试1：PCB外观检查

仪器：放大镜/显微镜（推荐）、万用表（可选）
步骤：检查UM982、MTi-3、电源IC、MOS、电感、连接器方向；确认无少件、反件、连锡。
判定：无明显焊接异常后进入下一步。

## 三、测试2：不上电阻抗检查

仪器：数字万用表（电阻档）
测试点：VBAT+与GND、5V与GND、3V3与GND。
步骤：黑表笔接GND，红表笔依次测量各电源网络对地阻抗。
判定：无近似0Ω短路。

## 四、测试3：首次输入电源测试

仪器：可调直流电源、万用表。
设置：12V输出，限流100~200mA。
连接：VBAT+和BAT_MINUS。
步骤：开启电源，观察启动电流和发热情况。
异常：电流快速达到限流值立即断电。

## 五、电源稳压测试

仪器：数字万用表；示波器（检查纹波时使用）。
测试点：5V输出、3.3V输出、UM982供电脚、MTi-3供电脚。
步骤：测量DC电压。
要求：5V约5V，3.3V约3.3V；UM982和MTi-3供电必须符合模块规格。

## 六、UM982测试（已SMT贴片）

仪器：万用表、USB-TTL串口模块、电脑串口助手、GNSS天线。
步骤1：测UM982 VCC-GND电压。
步骤2：连接UART：TX接USB-TTL RX，RX接USB-TTL TX，GND共地。
步骤3：串口设置115200 8N1，观察NMEA数据。
步骤4：连接天线，检查定位状态。
判定：收到GGA/RMC/ZDA等数据并可定位。

## 七、MTi-3测试（已SMT贴片）

仪器：万用表、USB-TTL或对应接口调试工具、电脑。
步骤1：测MTi-3供电。
步骤2：检查UART/SPI/I2C通信。
步骤3：读取加速度、角速度、姿态数据。
判定：数据持续更新，无异常。

## 八、PPS时间同步测试

仪器：示波器。
测试点：PPS信号测试点。
步骤：示波器探头连接PPS和GND，观察周期。
要求：约1Hz脉冲，电平符合接口要求。

## 九、STM32主控测试

仪器：STM32调试器、USB/串口工具、电脑。
步骤：下载程序，查看启动日志，验证UART接口。
判定：程序运行正常。

## 十、CAN接口测试

仪器：CAN分析仪或另一CAN节点、万用表。
步骤：检查CAN_H/CAN_L无短路；发送接收CAN报文。
判定：通信正常。

## 十一、BMS接口测试

仪器：万用表、逻辑分析仪（推荐）。
测试接口：BMS_SCL、BMS_SDA、BMS_ALERT、BMS_WAKEUP。
步骤：检查I2C波形，确认设备响应。

## 十二、Jetson及雷达接口测试

仪器：万用表、示波器、Jetson主机。
步骤：验证供电控制、电平、通信数据。
判定：Jetson通信正常，雷达供电控制正常。

## 十三、最终整机联调顺序

仪器：全部测试设备。
顺序：电源→STM32→UM982→MTi-3→PPS→Jetson→雷达→BMS。
禁止跳过电源确认直接连接贵重模块。

## 十四、测试记录表

| 测试项目 | 结果 | 测试人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | □PASS □FAIL |  |  |
| 阻抗检查 | □PASS □FAIL |  |  |
| VBAT输入 | □PASS □FAIL |  |  |
| 5V电源 | □PASS □FAIL |  |  |
| 3.3V电源 | □PASS □FAIL |  |  |
| UM982 | □PASS □FAIL |  |  |
| MTi-3 | □PASS □FAIL |  |  |
| PPS | □PASS □FAIL |  |  |
| STM32 | □PASS □FAIL |  |  |
| CAN | □PASS □FAIL |  |  |
| BMS | □PASS □FAIL |  |  |
| Jetson/雷达 | □PASS □FAIL |  |  |